工業用雷射定位器使用調整說明

| 直 線 標 線 儀 |  | 十 字 線 標 線 儀 |  | 雷 射 標 點 儀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機型編號 | 標準長度 | 機型編號 | 標準長度 | 機型編號 | 標點直徑 |
| KML-3510 | 3公尺 | KML-3503C | ＜45cm | KML-3502P | ＜1mm |
| KML-3505 | 2公尺 | KML-3502C | ＜30cm | KML-3501P | ＜0.5mm |
| KML-3503 | 1公尺 | KML-3501C | ＜15cm |  |  |

建議調整順序   1→2→4→5 (3~5來回交互調整)

- 俯角調整
將標線儀固定於機台後放鬆螺絲(1) (左右共兩顆)，調整至適當之俯角後鎖緊螺絲。

- 焦點調整
將焦點調整環(2)慢慢旋轉，調整焦點至標線最明顯的位置即可。

- 垂直調整
稍微放鬆螺絲(3)，慢慢旋轉雷射本體至正確位置後鎖緊螺絲。

- 平行移動
將固定於機台之螺絲(4)(前後共兩顆)放鬆，左右慢慢推移固定架，至正確位置後鎖緊螺絲。

- 水平角調整
將螺絲(5)稍微放鬆，左右慢慢調整旋轉雷射本體至正確位置後鎖緊螺絲。